2017年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2017］007】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2017]007

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共1个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年10月27日至2017年11月5日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年11月8日下午15:30-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年11月8日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年10月27日至2017年11月5日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

亚低温治疗仪1台

1. 具有电磁兼容性，有EMC认证，抗电磁干扰能力强并且对周围环境不会产生电磁干扰，符合YY0505-2005标准，通过全项目检验(提供专业权威检测报告）；

2.水箱温控范围：4℃—室温，精度：±1℃；

3. 最大降温速度：≥2℃/分；

4. 体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

5.体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限；

6.双路输出，双毯或毯/帽可同时工作；

7.水位超限自动报警功能；

8.仪器故障智能诊断；

9.高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；

10.正常工作噪声≤50分贝，噪声低；

11.标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理；

12.体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动；

13.TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；并可提供一个使用的冰帽；

14.双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

15.可选配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗；

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 |
| 2 | 冰毯(含包套、连接管) |  | 1 |
| 3 | 冰帽(含包套、连接管) |  | 1 |
| 4 | 冰毯外套 |  | 1 |
| 5 | 冰帽外套 |  | 1 |
| 6 | 电源线 |  | 1 |
| 7 | 保险管 |  | 2 |
| 8 | 注水口 |  | 1 |
| 9 | 体温传感器 | 扁头 | 1 |
| 10 | 体温传感器 | 圆头 | 1 |
| 11 | 毯帽挂篮 |  | 1 |
| 12 | 防尘罩 |  | 1 |

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年十月二十七日