2019年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2019］003】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2019]003

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证（如适用）。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2019年5月17日至2019年5月29日。（现场报名时间为：上午09：00-11：30，下午15：00-17：00）

2、递交投标文件时间：2019年5月31日下午16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2019年5月31日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件），把报名资料以PDF的格式发至邮箱  zssgkyy@21cn.com（报名主题的名称格式为：设备名称+公司名称）

7、公示期：2019年5月17日至2019年5月29日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）空气消毒机（4台、1大3小）

（1）大仪器参数

1、外形：壁挂式

2、钣金外壳，阻燃类型外壳

3、消毒方法：紫外线循环风型。

4、适用体积：≥80 m3

5、额定循环风量：≥800 m3/h

6、噪声：≤55dB(A)

7、负离子浓度：≥6×106  个/cm3

8、消毒时空气中臭氧量：≤0. 04mg/m3

9、机内紫外线辐射照度：≥ 2.3×104uw/cm2 （提供第三方检测报告）

10、机外紫外线辐射照度：0 uw/cm3 （提供第三方检测报告）

11、消毒效果：气雾室细菌的杀灭率(消毒时间60min)：≥99.90%；自然菌平均消亡率(消毒时间60min)：≥93%，（提供权威机构检测报告）。

- 可在有人状态下进行连续动态消毒，光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

- 采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

- 紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

- 采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能，充分满足院方使用需求。

- 负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。数码中文显示屏，远红外线遥控。

- 实时动态数字显示机器内部每支灯管的紫外线辐射照度值。

- 自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能。

- 输入功率：≤210W

- 产品通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及产品相关专利证书。

- 产品具有空气消毒器用紫外线消毒系统固定装置专利、复合型空气净化板专利技术等专利证书

（2）小仪器参数

1、外形：壁挂式

2、钣金外壳，阻燃类型外壳

3、消毒方法：紫外线循环风型。

4、适用体积：≥60 m3

5、额定循环风量：≥600 m3/h

6、噪声：≤54 dB(A)

7、负离子浓度：≥6×106  个/cm3

8、消毒时空气中臭氧量：≤0. 04mg/m3

9、机内紫外线辐射照度：≥ 2.1×104uw/cm2 （提供第三方检测报告）

10、机外紫外线辐射照度：0 uw/cm3 （提供第三方检测报告）

11、消毒效果：气雾室细菌的杀灭率(消毒时间60min)：大于99.90%；自然菌平均消亡率(消毒时间60min)：96.62%，（提供权威机构检测报告）。

- 可在有人状态下进行连续动态消毒，光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

- 采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

- 紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

- 采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能，充分满足院方使用需求。

- 负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。数码中文显示屏，远红外线遥控。

- 实时动态数字显示机器内部每支灯管的紫外线辐射照度值。

- 自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能。

- 输入功率：≤130W

- 产品通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及产品相关专利证书。

- 产品具有空气消毒器用紫外线消毒系统固定装置专利、复合型空气净化板专利技术等专利证书

（二）项目名称：中山市港口医院监控维护采购项目

项目要求：

1、保障中山市港口医院监控设备正常运行和线路畅通，满足各监控点的正常使用要求；

2、接到我院报障，需迅速、准确排除故障，中标公司成立维保服务小组，提供24小时技术支持及现场维修；并在中标后，签订维护合同前将服务小组人员名单（包括姓名、职务、联系电话等）盖公章，交一份给医院备案。

3、定期进行设备巡检及清洁、保养，每月两次，并详细记录每次巡检内容，双方签名确认。

4、监控系统出现故障时，必须在3小时内到达现场进行维修；当天完成维修，保证系统正常运行。

5、按照二甲医院标准的医院监控设备要求条款实施保养并协助医院完成相关资料。

6、完成业主提出的临时维护任务及具体要求。

三、维护项目明细

中山市港口医院经过两期视频监控建设，目前共有138路视频监控需要维护具体如下：

1、视频综合平台1套；

2、46寸高清液晶拼接屏4台；

3、NVR高清录像机2台；

4、模拟录像机4台；

5、交换机8台；

6、数字摄像头74个；

7、模拟摄像头 64个；

8、各楼层监控线路及配件等。

四、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人并独立于采购人和采购代理机构或其分支机构，注册资本为人民币50万元或以上；具有省级公安部门颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修三级资质；近两年内在本市有相同服务的维保业绩不少于2项；必须在中山市设有常驻的售后服务机构（提供工商登记证明），在接到招标人报修电话后做到半小时内响应，24小时内进行故障判断排查修复。本项目不接受联合体投标。

2、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

3、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

4、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：注：报名时提供：有效营业执照副本、税务登记证副本等复印件（需加盖公章）、安全技术防范系统设计、施工、维修资质证书（需加盖公章）、常驻中山市市售后服务机构有效营业执照副本复印件（需加盖公章）、法人证书复印件及法人身份证复印件（加盖公章）。

（三）护 士 鞋

1、数量：109双（女式）、1双（男式）

2、要求：

（1）质地:特制易洁超纤

（2）内里：猪二层里

（3）鞋垫：弹力按摩垫

（4）品质：一等品

（5）颜色：白色

（6）鞋底：弹力底

（7）外观：高约3.5CM

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一九年五月一十六日