采购需求

项目名称：中山市三乡医院门诊药房发药LED显示屏采购项目

完成时间：签订合同后30个工作日内完成安装及验收。

- 投标人资格要求

1、投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

3、投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件；

注：本项目不接受联合体投标。

- ★项目责任要求：

- 中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

- 中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

- 中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在180分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

- 为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责.

- 项目需求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED屏 | 详见LED屏技术参数 | 1套 |  |
|  | 软件技术服务 | 粤语普通话语音系统调试、LED屏显示控制上屏调试、与医院现有药房发药系统对接并在LED屏显示信息； | 1项 |  |
|  | 显卡 | 1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口 1GB DDR3显卡。所有LED显示屏接收卡、控制卡 | 1张 |  |
|  | 安装调试人工技术服务 | 含工程施工、调试、安装所有相关工程及铺料，保修、维护。 | 1项 |  |

- 技术指标要求

- LED屏技术参数：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示屏有效发光尺寸 | 9.12m×0.456m =4.16平方米 |
| 点间距 | 4.75mm |
| 象素点直径 | Φ3.75mm |
| 象素点组成 | 每个发光点由1个灯组成 |
| 显示颜色 | 单绿色 |
| 每平方点数 | 44321点/平米 |
| 灰度 | 无 |
| 发光管寿命 | 不小于100000小时 |
| 像素失控率 | 交货时为零，保修期内≤10-4，无连续失控点，无常亮点 |
| 屏体亮度 | ≥200cd/㎡ |
| 视角 | ≥160 |
| 显示均匀性 | 不超过两个光色号 |
| 表面平整度 | 表面不平整度≤1mm |
| 刷新频率 | 600Hz |
| 通讯传输方式 | 光纤传输；通讯距离500m |
| 最大功耗 | ≤400W/㎡ |
| 安装及外观要求 | 含接收卡、视频发送盒。 |
| 驱动方式 | 采用595动态扫描，恒流驱动，包含视屏发送盒及视屏接收卡 |
| 供电电压 | 220V单相市电 |
| 使用寿命 | ≥10万小时 |
| 环境温度 | 温度： 0℃～40℃；湿度：10%—95%RH |
| 软件功能 | 实时读取数据库信息，无人值守，数据库信息更新后，屏体显示信息的更新延时不超过1秒。 同时还必须具备能导入自定义文本和图片进行显示的功能。 显示屏提供表格形式的显示功能，用户能自己定义表格，表格线和表头等。 当实际的显示内容超过窗口一次显示信息的容限时，软件根据显示内容自动分割以多幕方式显示。 多幕显示时，提供多种幕间变换方式，如立即更新，滚动，翻转拉幕等，且变换间隔和速度可设定（以秒单位）。 |
| 质保期 | 原厂保修三年. |