设备名称：经皮黄疸测定仪

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：儿科

数量：1台

预算金额：85000 元

技术要求：

- 测量原理：双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度，适合所有肤色条件

- ▲光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（大于等于15万次测量）

3. ▲中文触屏操作：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，查看方便，操作简单，同一屏幕可显示3个检测数据。

- 4. 轻便小巧，便于携带：重量小于等于210克（包括内置电池）

- 5. 使用方便：无需一次性耗材，无需用户校准

6. ▲超大数据存储：可储存100个患者的数据

7. ▲条码识别功能：利用条形码读码器的扫描功能快速、准确的核对、录入医生、患者ID.

- 8. 内置电池：可充电，充满电至少可测量250次或以上

- 9. 有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）

- 10. 测量范围大： 0.0~25.0 mg/dL 或 0~425 μmol/L

- 11. ▲精度高 误差范围小于等于1.5 mg/dL 或  25.5 μmol/L

- 12. 可预设平均次数，并自动计算平均值

13. 可对早产儿进行黄疸测量，直接读取血清总胆红素值的无创检测设备。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸测定仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 充电器 | 个 | 1 |
| 3 | 充电器座板及光源检测器 | 个 | 1 |

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。