便携式初筛睡眠监测仪参数

设备名称：便携式初筛睡眠监测仪

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：五官科

数量：1台

预算金额：45000 元

一、技术原理：

通过连续监测患者睡眠时的血氧及呼吸暂停时间等指标来综合判断患者睡眠呼吸暂停的性质，适用于成人呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗。

二、设备技术规格及配置：

- 1.进口便携式初筛睡眠监测仪，符合美国CMS要求的III类监测标准。

- 2.导联数：≥5导；包括 鼾声、压力型口鼻气流、胸腹部呼吸运动、血氧、脉率；

- 3.呼吸努力度传感器，具有区分呼吸暂停及CSR等事件类型的能力；

- 4.体积小巧，重量轻便，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

- 5.各参数自动分析记录软件；具有所有信号分析记录软件；

- 6.具有通道连接指示灯，增加佩戴准确性；

- 7.具有测试完成灯，可以提示前夜监测是否成功，增进临床工作效率

- 8.有事件记录的功能，能够记录各导联详细波形；

- 9．可实现数字化数据采集、存储；

- 10.有高质量的血氧监测技术；

- 11.有病人数据库管理软件，具有病人报告修改、生成、储存、打印功能和自定义配置报告模板；

- 12.软件可以经行手动分图和自动分析；

- 13.最长记录时间≥12*4小时，可以连续记录一周左右睡眠呼吸数据

- 14.拥有独立电池供电的内置时钟；

- 15.开放式软件，每个工作站均能分析及共享睡眠数据。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。