	序号
	设备名称
	产品描述
	单位
	数量

	一、信息网络系统

	1.1网络前端设备

	1
	内网信息插座
	TN
1、表面不可见螺钉孔；面板设计线条流畅，棱角清晰；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；保面板抗老化，永不变色；所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤；

2、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面，信息口有标识，方便管理

3、1孔平口型

4、材料：ABS塑料UL94V-O防火等级

5、使用溫度：-30℃到+70℃
	个
	79

	2
	内外网+电话插座
	3T
1、三口面板表面不可见螺钉孔；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；确保面板抗老化，永不变色；所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤；

单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面
信息口有标识，方便管理
3、3孔平口型满足使用的要求
4、材料：ABS塑料UL94V-O防火等级

5、使用溫度：-30℃到+70℃
	个
	56

	3
	外网信息插座
	TW
1、表面不可见螺钉孔；面板设计线条流畅，棱角清晰；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；保面板抗老化，永不变色；所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤；

2、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面，信息口有标识，方便管理

3、1孔平口型

4、材料：ABS塑料UL94V-O防火等级

5、使用溫度：-30℃到+70℃
	个
	1

	1.2接入层设备(内网）

	1
	24口6类配线架
	1、24口六类非屏蔽配线架：参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3;满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准， 1U高度。
2、规格：一体式配线架
3、铁板：铁架，喷塑，黑色
4、IDC打线端子：磷青铜镀镍
5、塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料
	台
	6

	2
	48口交换机
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2、48个千兆电口，4个万兆SFP+；
3、MAC地址表≥16K，整机提供ACl条目数不小于1K条；
4、支持堆叠，最大堆叠台数≥9台；
5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持IPv6静态路由、RIPng；
6、可实现整网拓扑可视化，对整网交换机统一管理。
	台
	3

	3
	42机柜
	规格：600（W）×600mm（D）×2045mm（H）

外观：外观设计清新，时尚，符合现代化使用要求

颜色：采用黑色（可提供其它色板或客户提供色样）

材料：采用高强度的优质冷轧钢板，其中方孔条(内角规)及承重部分材料厚度不下于2.0mm，其它材料厚度不小于1.0mm

结构：全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部配置地平调整支架脚及万向活动轮，便于安装、定位及拆移；内框架设计42U净空19英寸EIA标准方孔条，可前后灵活调整安装尺寸，完全支持兼容主流品牌机架式网络设备、配线架的安装。
	台
	1

	4
	PDU
	220V/10A,8位
1、PDU产品设计应符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YDT 2063-2009）要求，材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。

2、PDU应与机柜为同一品牌，可实现同安装、同检测、同维护；PDU安装后不得占用机架使用空间且安装后不阻碍上下架设备，与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装、拆卸。

3、交流PDU额定电流为16A，输入方式为接线盒，接线盒有清晰、明显的标识“L”、“N”、“PE” ，便于区分火线、零线、地线；接线盒应配置透明防护盖板，并在明显位置有安全警示标语。

4、每条PDU输出插座优先选用符合GB 1002规定的两极带接地单相10A新国标五孔插座、符合GB 17465.1要求的IEC 60320 C13、C19两极带接地单相插座，禁止采用万用插座。输出要求不少于8个国标10A插座。

5、配置热插拔电源指示灯，采用长寿命LED灯珠，可在线更换。
	个
	2

	5
	6类网络跳线
	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；
2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；
3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰；
4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；
5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；
6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。
	条
	135

	1.3接入层设备(外网）

	1
	24口6类配线架
	24口六类非屏蔽配线架

参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3
1、满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准， 1U高度。

2、规格：一体式配线架；

3、铁板：铁架，喷塑，黑色；

4、IDC打线端子：磷青铜镀镍；
5、塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；
6、使用温度：-40～+70℃；
	台
	3

	2
	48口交换机
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2、48个千兆电口，4个万兆SFP+；
3、MAC地址表≥16K，整机提供ACl条目数不小于1K条；
4、支持堆叠，最大堆叠台数≥9台；
5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持IPv6静态路由、RIPng；

6、可实现整网拓扑可视化，对整网交换机统一管理。
	台
	2

	3
	6类网络跳线
	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；
2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；
3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰；
4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；
5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；
6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。
	
	57

	4
	光纤跳线
	1、9/125um纤芯，3米LC-LC双芯单模；
2、拔插次数大于等于1000次；
3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂；
4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。
	
	1

	1.4接入层设备(电话）

	1
	24口6类配线架（电话）
	24口六类非屏蔽配线架

参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3
1、满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准， 1U高度。

2、规格：一体式配线架；

3、铁板：铁架，喷塑，黑色；

4、IDC打线端子：磷青铜镀镍；
5、塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；
6、使用温度：-40～+70℃；
	台
	3

	2
	48口交换机（电话）
	1、交换容量≥688Gbps，包转发率≥207Mpps；
2、≥48个100/1000BASE-XSFP口，≥4个万兆SFP+；
3、MAC地址表≥32K，ARP地址表≥8K；
4、支持堆叠，最大堆叠台数≥9台；
5、支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF、支持IPv6静态路由、RIPng；
	台
	2

	3
	6类网络跳线（电话）
	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；
2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；
3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰；
4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；
5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；
6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。
	条
	56

	二、入侵报警系统

	1
	紧急呼叫按钮
	1、设备类型：紧急按钮（86盒）；
2、外壳材质：防火ABS，环保；
3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A；
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；
5、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm；
【产品功能】
1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）；
2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位。
	个
	3

	2
	8防区输入模块
	1、设备类型：总线8防区扩展模块；
2、防区数量：8个；
3、通讯接口：M-BUS；
4、通讯线材：RVV2*1.5；
5、通讯协议：M-BUS协议；
【产品功能】
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区；
2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；
3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。
	个
	1

	三、排队叫号系统

	1
	导医分诊平台主机
	1、设备采用机架式热插拔服务器系统设计。
2、服务器配置≥2*8核处理器，≥16线程，主频≥3.2GHz。
3、服务器标配内存配置≥2*16G,本地存储配置≥2T。
4、具有≥2* RJ45 千兆网络接口，≥1* RJ45 千兆网络管理接口；≥4*USB 2.0 接口，≥1*COM 接口，≥2*USB 3.0 接口，≥1*VGA 接口。
5、操作系统：预装基于Linux内核，Ubuntu18.04定制版。
	台
	1

	2
	导诊线上挂号软件
	1、支持患者线上选择科室进行挂号，支持查看当前科室票号余数，预约后可直接进行线上支付挂号费，支持挂号成功后为绑定手机号发送就诊信息短信通知。
2、具备查看各科室专家排班信息，点击医生可查看详细的坐诊信息。
3、具备线上报告查询，支持查看按一周内、一个月、六个月、一年内的检验报告、检查报告、数字影像、内镜报告、体检报告。
4、支持触摸3D人体模型相对应部位，获取相应的病症信息进行智能推荐科室挂号。
5、具备移动端查看排队信息，签到后根据就诊卡号查看该科室队列的排队叫号情况和预计等待时间。
6、支持移动端进行探访预约，审核后生成二维码，二维码可用于门禁开启。
7、支持添加≥五位患者就诊信息，支持查询挂号、预约的订单，支持未看病申请提前退款，支持超过24小时未审核自动退款。
8、支持展示医院地图信息，支持输入科室或者位置信息查看路线规划，并提供路线指引。
9、支持在护士站一定范围区域内，使用移动端进行线上签到分诊。
10、支持线上医生问诊，支持预约图文咨询、视频咨询、续方开单≥3种问诊类型，支持与问诊医生进行双向可视对讲。
	套
	1

	3
	护士站分诊台软件
	1、具备护士站使用专属账号密码进行登录，可切换客户端皮肤主题，具备选择门诊、医技、体检、取药护士站类型登录账号。
2、具备对待报到、待分诊队列患者挂号类型、患者姓名、就诊卡号进行查询，具备护士对医技检查患者选择合适时间段分诊进入检查候诊列表。
3、具备对患者进行手动分诊、自动分诊、手动签到等操作，具备对医技患者进行签到分诊、修改预约时间、取消预约操作。
4、具备对体检项目检查患者分诊进入门诊诊室候诊队列和对体检项目检查患者分诊进入医技诊室候诊队列。
5、具备对候诊队列患者进行上移、下移、优先、延迟、调号操作，具备门诊患者转诊到其他科室、预叫号、患者复诊；支持对患者进行过号召回等操作。
6、具备对本护士站终端设备信息发布文字通知，可自定义字幕插播。具备在列表中查看发布信息内容、发布时间、发布设备等。
	套
	1

	4
	医院导医分诊平台管理软件
	具备首页展示今日挂号数量、本周挂号数量、本月挂号数量、近半年挂号数量、设备在线情况统计数据。支持以曲线图、柱状图显示今日线上挂号、今日线下挂号、号别占比和各个科室挂号数据。
2、具备新增、删除病区管理，支持查看病区编号、区域名称、科室数量、设备数量、HIS同步状态、添加日期，支持对在病区中绑定科室、绑定设备、启用病区、停用病区操作。 
3、具备对医护人员进行分组管理，支持添加医护人员账户，支持对医护人员赋予角色，不同的角色有着不同的权限，支持以xlsx格式导出医护人员信息。
4、具备任务日历创建，支持选择法定节假日日历绑定设备执行设备开关机、定时重启任务；支持查看日历名称、生效日期、创建时间、设备数量、生效状态内容，支持查看任务记录。
5、具备对设备进行分组管理，支持对设备进行远程控制支持查看设备播放任务、定时任务、自定义属性。
6、具备权限管理功能，支持创建不同的角色，并支持给角色进行赋予管理权限。
7、具备设定普通话、粤语、英语≥3种语种进行播报，支持设置播放次数进行语音叫号。
8、具备体检套餐设定功能，支持把多个体检项目合并成一个体检套餐，支持对体检套餐内的体检项目进行优先级划分，支持对套餐进行启用、禁用。
9、具备排队规则全局设置复诊顺延人数、过号顺延人数、预叫号人数设置、门诊转诊设置，支持设置全局转诊和关闭全局转诊，打开全局转诊专家号与普通号可相互转诊；支持设置挂号、复诊标识，支持勾选展示标识和隐藏不展示标识。
10、具备设置允许提前签到或不允许提前签到，支持设置分上午、下午签到时间段提前签到；设置不允许提前签到情况下，只能在预约的时间段内签到。
11、具备设置按照签到时间或挂号时间排队规则生成排队号。
12、具备线上预约占号违约行为信用管理，支持自定义设置违约限制次数和限制不可预约挂号天数，支持提前解除限制。
13、具备大数据看板展示，支持≥6种图表展示方式，具备柱状图、条形图、折线图、环形图、饼状图、百分比。

14、具备医生与患者通过线上问诊，支持以图文咨询、视频咨询、续方开单方式接诊，支持对本次患者登记记录病历信息和处方开药。
其他功能：
一、
1、体检按照现有的流程，一次签到，全部分诊，一项一项叫号，现在的流程叫号分诊；
2、护士站支持调整患者的诊室，分配排队少的诊室；
3、过号后延1位，可以一直过号；
4、扫码查看排队信息，展示诊室，诊室的候诊人员，支持手动选择诊室做检查；
5、VIP人员优先处理，对接的病人需有VIP标识（或者导医系统创建一个VIP人员管理，在导医系统维护）；
6、分配诊室时按照就近原则；
7、检查导览，一张图，做检查的诊室高亮，提示流程，如果患者或护士调整排队顺序后需同步调整；
二、导医分诊与医院HIS系统对接
1、支持与医院的HIS系统进行数据同步，支持读取医院HIS系统中的病人入院记录、出院记录、医生医嘱、费用清单、病人信息等。
2、支持显示当天的同步数据状态、操作日志、设备信息、病房信息等。
3、支持采用视图或者HTTP方式与HIS系统对接。
三、对接医院LIS系统，对接体检数据，用于导医分诊与
1、可以实现住院患者与体检人员进行签到，签到成功后系统会进行弹窗提醒与语音播报。
2、可对获取数据的间隔时间进行设置，如门诊患者、住院患者、体检人员信息。
3、可以实现用HTTP接口与医院LIS系统进行对接。
4、可以实现患者扫码检验单签到后系统自动排序，并打印排队小票，并对小票的样式进行设置。
四、对接体检数据，用于导医分诊与医院PACS系统对接；
1、可以实现用视图或者Web Service方式与PACS系统对接。
2、可对获取数据的间隔时间进行设置，如门诊患者、住院患者、体检人员信息。
3、可以实现自动排序，显示患者信息。
	套
	1

	5
	工作站虚拟叫号软件
	1、具备使用医生专属账号密码进行登录，具备查看医生照片、姓名、工号、坐诊科室信息，具备切换客户端皮肤主题。
2、具备对患者进行指定呼叫、呼叫下一位、过号、重叫、诊结等操作，具备门诊患者转诊其他科室；具备对诊结/过号患者进行召回进行再次候诊。
3、具备在候诊列表查看候诊患者信息，如候诊类型（复诊、初诊）、姓名、患者身份（军人、儿童、残疾人），具备查看当前排队患者总数、诊结总数、过号总数、剩余总数。
4、具备医生临时停诊，所属病人自动回到分诊台，护士支持对患者进行重新分诊。
	套
	23

	6
	自助签到查询软件
	1、具备扫码、就诊卡、医保卡、身份证等多种报到模式。
2、具备队列信息查看功能，患者报到后可通过软件查看自己的队列信息。
	套
	1

	7
	报到机
	1、具备通过刷卡、扫码签到，或手动录入患者信息查询检验报告进度，支持患者进行队列查询。
2、配置≥21、5英寸屏，≥20点红外触摸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120Hz。
3、配置≥四核处理器，运行内存≥2GB，系统内存≥16GB，运行等同或优于Android7、0版本操作系统。
4、具有≥2*USB接口、≥1*RJ45网络接口、≥1*TF卡接口、≥1*3、5mm音频输出接口、≥1*HDMI接口、≥1*RS232串口，≥2*5W(8Ω)扬声器。
5、配置≥1*IC感应模块，≥1*热敏打印机，≥1*条码扫描器。
	台
	1

	8
	分诊信息屏
	1、具备对患者姓名进行隐私保护，以“*”号显示患者姓名，如张*、黄*艺。
2、具备叫号提示，被叫号的患者会进行特殊提示，具备语音播报。
3、具备后台调节设备叫号语音大小，具备对显示界面进行远程截图，具备定时开关机和重启设备，重启软件，功能，软件升级。
4、配置≥55英寸显示屏，分辨率≥1920*1080，采用等同或优于莫氏7级硬度防爆钢化玻璃。
5、具配置≥四核处理器，运行内存≥2GB，系统内存≥16GB，运行等同或优于Android7、0版本系统。
6、具有≥2*USB2、0接口、≥1*RJ45网络接口、≥1*TF卡接口、≥1*HDMI接口、≥1*3、5mm音频输出接口，≥2*5W(8Ω)扬声器。
	台
	5

	9
	分诊信息屏
	具备显示当前诊室坐诊医生信息，包含医生照片、姓名、职称、简介，具备显示患者信息，包含当前就诊患者信息、下一位患者信息、排队等候患者信息。
2、具备在屏幕底部显示宣传标语，标语内容可通过后台软件进行修改。
3、具备对患者姓名进行隐私保护，以“*”号显示患者姓名，如张*、黄*艺。
4、具备叫号提示，被叫号的患者会进行特殊提示，具备语音播报。
5、具备后台调节设备叫号语音，并可对显示界面进行远程截图，具备设定任意时间段进行定时开关机。
6、配置≥21、5英寸显示屏，分辨率≥1920*1080，采用等同或优于莫氏7级硬度防爆钢化玻璃。
7、配置≥四核处理器，运行内存≥2GB，系统内存≥16GB，运行等同或优于Android7、0版本系统。
8、具有≥2*USB2、0接口、≥1*RJ45网络接口、≥1*TF卡接口、≥1*3、5mm音频输出接口、≥1*HDMI接口，≥2*5W(8Ω)扬声器。
9、屏幕显示内容满足分屏显示，即可以同时显示两个相邻诊室的叫号信息。
	台
	30

	10
	IP网络功放终端
	1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

5、内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	台
	2

	11
	天花喇叭
	1、额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W
2、额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W
3、灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB
4、频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz
5、喇叭单元：≥5"×1
	只
	7

	12
	信创云桌面终端
	1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌；
2、配置海光C86-3G高性能8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置；内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）；为了外设扩展要求，除显卡占用的插槽外，额外配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个；
3、为降低维护和沟通成本，要求云主机，云桌面平台软件，云桌面胖终端，云桌面瘦终端，显示终端，应用虚拟化授权为同一品牌，以便得到统一售后和维护服务；
4、含云桌面授权/键鼠/23.5寸显示终端。

5、本次云桌面终端不单独采购云桌面主机，由已有云桌面主机统一纳管。
	台
	41

	13
	应用虚拟化授权
	1、支持虚拟应用客户端直接部署在C86体系海光、兆芯整机上。部署过程终端无需刷机
2、支持虚拟应用客户端直接部署在UOS/Kylin操作系统上，支持在UOS/Kylin操作系统操作系统桌面上双击运行.exe格式并完成安装与发布应用。支持直接在UOS/Kylin操作系统上使用Windows的绿色软件，无需进行应用发布，支持在UOS/Kylin操作系统上双击运行Windows应用文件，使用UOS/Kylin操作系统无可适配软件支持该文件打开
3、支持对外设精细化管理，至少包含仅虚拟应用、仅桌面、共享三种外设识别策略。支持U盘和打印机等外设设备同时被UOS/Kylin操作系统应用和虚拟应用访问使用，支持UOS/Kylin操作系统上运行Windows应用，无Windows相关背景元素。
4、支持虚拟应用断网可用，虚拟应用不依赖于网络；支持虚拟应用客户端登录，至少包含校验用户名密码和无用户名自动登录两种模式。支持创建、修改、查询和删除用户的操作；支持用户密码初始化，管理员在管理平台初始化用户的密码。

5、考虑到后续使用兼容性和可靠性，所投信创云桌面服主机、显示终端、键盘鼠标、信创云桌面终端和应用虚拟化授权必须为统一品牌。

6、本次授权由已有云桌面管理平台统一纳管。
	台
	41

	四、门诊楼东侧入口处室外横幅屏B

	4.1屏体及配套部分

	1
	LED显示屏
	1、像素间距：10mm；                                                                                                                                                                                          2、像素点：100000点/㎡；                                                                                                                                                                                                  3、模组尺寸：320mm*160mm；                                                                                                                                                                                      4、显示尺寸：23.04m(宽)x0.8m(高)=18.432㎡；                                                                                                                                                                   

5、平均功耗：≤126/㎡ ,最大功耗：≤900W/㎡； 

6、 输入电压(直流)和供电方式：4.5±0.1V，双电压DC2.8V/DC3.8V；                                                                                                                                                                                    
	㎡
	18.432

	2
	播放盒子
	功能要求：

同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。支持1920×1200@60Hz输出。基于云服务平台，提供浏览器登录的设备监控，节目制作，编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持WiFi、LAN、4G（选配）多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理，在LED商业显示屏联网集群应用达到全新高度。支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放，且最多支持2路高清视频同时解码播放或者1路4K视频解码播放。支持自主研发的播控软件进行节目编辑和发布。板载WiFi热点，同时支持连接环境中的WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持定时设置和局域网排程，配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。

可通过WiFi/LAN/ 4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理
2、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级
3、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示
4、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。
5、支持音频输出
6、自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放
7、外形尺寸：小于等于234.8×137.4×26mm
8、工作电压：DC12V、额定功耗：12W
9、工作温度：-20℃~65℃
10、环境湿度：0-95%，无冷凝
	台
	1

	3
	接收卡
	1、2路RJ-45，传输485信号进行数据配置；最大带载支持512*640；色彩变换技术，使人脸肤色更真实；独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线；DC 3.8V-5.5V；额定电流：1A；工作温度：-10℃- 70℃；工作湿度：0% - 95%；
2、2路HDMI输入：支持2K@60HZ信号内自定义分辨率；2路HDMI输出，支持2K@60HZ信号级联；非网口传输；（提供第三方检测机构检测并获得CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）
3、芯片类型：支持多款通用芯片、双锁存芯片和PWM芯片；精细灰度功能，对灰阶进行逐级校准，优化灰阶跳变，偏色，麻点等问题，8/22bit，提升灰阶显示效果，展现更多细节；
4、色度空间：支持按需求调整显示标准色域或自定义色域；
5、校正技术：支持亮度、色度校正，保证显示一致性；支持灯板FLASH管理；支持快速修缝；支持RGB独立gamma调整；支持自身温度和电压监测功能；支持通信状态实时检测功能；支持Mapping功能；支持3D效果显示；支持HDMI自动寻址；支持一键回读所有配置文件信息；
	张
	10

	4
	配电箱
	20KW智能配电箱
	套
	1

	4.2屏体结构部分

	1
	屏体钢结构
	国标镀锌方管
	㎡
	18.432

	2
	防水包边
	防水包边装饰
	㎡
	18.432

	4.3线缆部分

	1
	强电电缆
	主屏电缆;YJV 4×16mm2+1×10mm2
	米
	40

	2
	通讯管线
	六类网线、视频信号线材及线管、槽等
	米
	100

	3
	辅材
	定制
	项
	1


